TP ESP32 – RECEPTION ORDRE PAGE WEB UBUNTU

Objectif :

Comprendre comment un microcontrôleur ESP32 peut recevoir un ordre d’un serveur web à partir de boutons. En réutilisant le travail du TP précédent « Partie1- ESP32 POST Webserver Ubuntu.docx »

## Etapes du TP

- Ajouter des boutons sur la page web

Faire fonctionner le bouton avec la méthode AJAX Fetch.

- Ajouter un actionneur à l’ESP32 pour tester l’ordre reçu

- Transformer l’esp32 en serveur web.

Faire fonctionner la sortie en fonction des ordres reçus par le serveur

## Étape 1 : Ajouter les boutons dans la page index.php

Modifier le fichier index.php dans votre dossier var/www/html/btsciel du serveur apache (UBUNTU)

Rajouter un bouton « Allumer » dans la partie body

<body>

<PARTIE MESURE A LAISSER>

<h1>Commande ESP32</h1>

   <button onclick="fetch('http://IP_ESP32/son')">
   Allumer
   </button>


</body>

Q1 . Copier le résultat

Rajouter un autre bouton “éteindre” que vous associerez à l’url

http://  « IP-ESP32 »/led

Valider le résultat par le prof

## Étape 2 : Ajouter un actionneur sur l’esp32.

Objectif : tester le fonctionnement d’un Buzzer et d’une LED sur une esp32

Matériels à utiliser :

- ESP32.

- Grove buzzer

- Une Resistance (à définir plus tard)

- LED

- Breadboard

### Buzzer

Branchez le shield grove buzzer avec l’esp32 de la façon suivante :

- VCC – 3.3V

- GND – GND

- SIG – broche GPIO 26

Téléverser le code C++ suivant dans l’ESP32 :

const int buzzer = 23;

void setup() {

ledcAttach(buzzer, 2000,8);   // attach pin to channel

}

void loop() {

ledcWriteTone(buzzer, 262); // Do

delay(300);

ledcWriteTone(buzzer, 294); // Ré

delay(300);

ledcWriteTone(buzzer, 330); // Mi

delay(300);

ledcWriteTone(buzzer, 0);   // stop

delay(1000);

}

Si aucun bruit ne sort appelez le professeur.

Si vous êtes en avance jouer le son : Do Mi Sol Do+ Do+ Sol Mi Do (1000) Do Mi Sol Do+ Do+ Sol Mi Do (1000)  Do ré mi fa Sol la si Do+ si la sol (1000)

### LED

Brancher la LED avec l’ESP32 de la façon suivante :

Sur quelle broche est commandée la LED Rouge.

Aide pour connaitre la valeur de la résistance

Que vaut la résistance connecté à la LED?

Faites valider le cablage par le professeur

Implémenter le code suivant sur l’ESP32 :

const int led = 234; // broche de la LED

void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {

digitalWrite(led, HIGH); // allumer la LED
delay(2000); // attendre 2 secondes

digitalWrite(led, LOW); // éteindre la LED
delay(2000); // attendre 2 secondes
}

## Étape 3 : Actionner le buzzer et la LED en fonction du bouton de la page web

Modifier le code suivant pour faire allumer la LED et le buzzer

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

const char* ssid = "VOTRE_WIFI";    // à modifier

const char* password = "VOTRE_MDP"; // à modifier aussi

WebServer server(80);

int sortieled = 23;

int buzzer = 26;

int frequence = 0;

void gestionLED() {

digitalWrite(sortieled, HIGH);

delay(3000)

digitalWrite(sortieled, LOW);

delay(3000)

server.send(200, "text/plain", "LED test");

}

void gestionSON() {

ledcWriteTone(buzzer, 1000);
  delay(500);
  ledcWriteTone(buzzer, 500); 
  delay(500);

ledcWriteTone(buzzer, 1000); 
  delay(500);
  ledcWriteTone(buzzer, 500); 
  delay(500);

server.send(200, "text/plain", "Son test");

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(sortie, OUTPUT);

ledcAttachPin(buzzer, frequence);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

}

Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/led", handleLED);

server.on("/son", handleSON);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}

Q4 A quoi sert la partie   server.on("/led", handleLED); ?

Q5.que fait le code server.send(200, "text/plain", "Son test");?

Tester les boutons de votre site web en vérifiant le retour sur le site

Qu’avez-vous appris de ce TP ?