TP ESP32 – ENVOI DE DONNEES EN WIFI

Objectif :

Comprendre comment un microcontrôleur ESP32 peut envoyer une donnée vers un serveur web et comment cette donnée peut être affichée sur une page web.

## Etapes du TP

- L’ESP32 lit une valeur d’un capteur (ex : analogRead).

- On prépare la réception de la donnée dans le serveur web de la machine virtuel Ubuntu linux

- L’ESP32 envoie cette valeur au serveur web via une requête HTTP.

- Le serveur enregistre la valeur reçue dans un fichier .txt

- Une page web affiche la dernière valeur envoyée.

## Étape 1 : Connecter l’ESP32 sur le réseau du lycée

Récupère un ESP32.  Connecte-le en USB avec l’ordinateur.

On cherche à le connecter sur le réseau du lycée en passant par le point d’accès WiFi.

La carte ESP32 peut se programmer avec l’IDE Arduino.

Lancer le logiciel Arduino IDE

Choisir le type de carte ESP32 Dev module

Choisir le PORT COM associé à l’Arduino

Tutoriel connexion sur un point d’accès WiFi:

https://www.upesy.com/blogs/tutorials/how-to-connect-wifi-acces-point-with-esp32?srsltid=AfmBOopfIoE9O2Ml88xYkhtIMT7MPKq4tsUVgNSjdvQRm0XftSqq_eTP#

A partir du tutoriel,  connecté l’ESP32 au réseau SN, en passant par un point d’accès WiFi à disposition

SSID : TPSN035

Mot de passe :BTSSN2022

ATTENTION si la connexion ne fonctionne pas, il se peut que l’ESP32 que vous utilisez, ne soit pas enregistré sur le réseau SN. Il faut donc que vous transmettiez l’adresse MAC de l’esp32 à votre professeur. Cette adresse MAC est écrit sur le terminal du logiciel Arduino à la fin du téléversement.

Q1 . Donnez l’adresse IP de votre ESP32.

ESP32 IP : 192.168.100.32

## Étape 2 : Préparation de la réception de la donnée sur la VM Ubuntu

Dans votre Machine virtuel Ubuntu, on va créer une page web dynamique dans votre dossier var/www/html/btsciel que l’on va nommer data.php

Q2. Quelle est la différence entre une page web dynamique (ex .PHP) et une page web statique (ex. HTML)

Une page statique (HTML) affiche toujours le même contenu, tandis qu'une page dynamique (PHP) peut recevoir, traiter et afficher des données différentes à chaque fois.

Tester votre page en tapant son url http:/  « ip ubuntu » /data.php à partir d’un navigateur web.

Faites valider par le prof.

## Étape 3 : Envoi de la donnée par l’ESP32 sur le serveur web.

Pour envoyer la donnée, nous allons utiliser une requête http.

La méthode de réquête utilisé sera la méthode POST.

Source :

- https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Reference/Methods

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods/POST

Q3. Expliquer la différence en les requête POST , PUT , GET

GET lit des données, POST en envoie et PUT en modifie.

Voici le code arduino : attention, certaines parties sont à modifier.

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "TPSN035";

const char* password = "BTSSN2022";

const char* serverName = "http://<ubuntu IP adress> /btsciel/data.php";

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

}

void loop() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

int valeur = random(0,100);

HTTPClient http;

http.begin(serverName);

http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

String donnee = "valeur=" + String(valeur);

Serial.print("donnee transmise ");

Serial.println(donnee);

int httpReponse = http.POST(donnee);

Serial.print("HTTP Reponse code: ");

Serial.println(httpReponse);

if (httpReponse > 0) {

String payload = http.getString();

Serial.print("Réponse serveur: ");

Serial.println(payload);

} else {

Serial.print("Erreur lors de la requête POST: ");

Serial.println(http.errorToString(httpReponse).c_str());

}

http.end();

}

delay(5000);

}

Q4 Expliquer le code arduino précédent avec vos mots (pas celui d’une IA).

L'ESP32 est un petit microcontrôleur qui, dès qu'il démarre, se connecte automatiquement au réseau WiFi du lycée, puis il rentre dans une boucle infinie où toutes les 5 secondes il invente un nombre au hasard entre 0 et 100 (pour simuler la valeur d'un capteur), l'envoie au serveur Ubuntu via internet comme un SMS invisible, et si le serveur répond "OK" il recommence, sinon il affiche une erreur, et ça tourne en boucle sans jamais s'arrêter tant que l'ESP32 est alimenté.

## Étape 4 : recevoir la donnée et la stocké dans un fichier txt/.csv

La donnée est transmise avec la méthode post http sur le fichier data.php dans le serveur web Apache inclus dans la VM UBUNTU.

Cette page data.php doit intégrer la valeur reçu et la placer le fichier valeur.txt

Rajouter les droit ecriture par PHP sur le fichier /var/www/html/btsciel

chmod 777 - R /var/www/html/btsciel

En vous aidant les commandes, créer les fichier valeur.txt et valeur.csv, à la même racine que data.php

cd sudo nano ls cat

Copier – coller le code suivant dans le fichier data.php.

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

date_default_timezone_set("Pacific/Noumea");

$txtFile = __DIR__ . "/valeur.txt";
$csvFile = __DIR__ . "/valeur.csv";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
if (isset($_POST['valeur'])) {
$valeur = $_POST['valeur'];

file_put_contents($txtFile, $valeur);

$date = date("Y-m-d");
$heure = date("H:i:s");

$fichier = fopen($csvFile, "a");
fputcsv($fichier, [$date, $heure, $valeur]);
fclose($fichier);

echo "OK";
} else {
echo "POST reçu mais pas de valeur";
}

exit;
}

}
?>

Faites valider par le professeur

Q5 Qu’observer vous dans le fichier valeur.txt

On observe uniquement la dernière valeur envoyée par l'ESP32.

Modifier le code php de la page data.php en écrivant :

<?php

date_default_timezone_set("Pacific/Noumea");

if (isset($_POST['valeur'])) {

$valeur = $_POST['valeur'];

$date = date("Y-m-d");

$heure = date("H:i:s");

$fichier = fopen("valeur.csv", "a");

fputcsv($fichier, [$date, $heure, $valeur]);

fclose($fichier);

echo "OK";

}

?>

En utilisant Filezilla, récupérer les deux fichier valeur.txt et valeur.csv dans ma machine physique dans le dossier D :/perso.

Q6. Expliquer la différence entre les deux fichiers.

La différence réside dans la manière dont les données sont enregistrées et conservées dans chaque fichier après chaque envoi de l'ESP32

Expliquer à votre professeur

## Étape 5 : Afficher la donnée sur une page web.

Modifier la page index.html en index.php en utilisant la commande

cd /var/www/html/btsciel
mv index.html index.php

A quoi sert la commande mv ?

La commande mv sert à déplacer ou à renommer un fichier.

Modifier le contenu de la page index.php

<?php
$valeur = "Aucune donnée";

if (file_exists("valeur.txt")) {
$valeur = file_get_contents("valeur.txt");
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="refresh" content="2">
<title>Donnée ESP32</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
text-align: center;
margin-top: 50px;
}
.box {
display: inline-block;
padding: 20px 40px;
border: 2px solid #333;
border-radius: 12px;
font-size: 28px;
background-color: #f2f2f2;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Valeur reçue depuis l'ESP32</h1>
<div class="box"><?php echo htmlspecialchars($valeur); ?></div>
</body>
</html>

Ouvrir un navigateur web sur un autre ordinateur.

Quel adresse URL taper vous pour lire les valeurs de l’ESP32

http://<192.168.100.41>/btsciel/index.php

Expliquer ce que fait ce code avec vos mots (sans l’IA)

Montrer le résultat à votre professeur

Qu’avez appris dans ce TP ?

-La Communication Sans Fil

-Le Protocole HTTP et le Web

-Administration Linux et Serveur Web

-Programmation et Dynamisme Web

-Visualisation de données